紫外可见分光光度计安全使用管理制度

为了规范紫外可见分光光度计的使用及维护，避免造成不必要的损坏，致使检测工作受到影响，特制定本管理制度。

1、仪器使用者要掌握仪器的性能，操作方法和使用注意事项，方可独立完成实验。

2、开机前检查样品室，确保没有样品及空比色皿，仪器自检过程中禁止打开样品室盖。

3、仪器使用全过程中应保证样品室的干燥与清洁。

4、测定时，禁止将试剂或液体物质放在仪器的表面上，如有溶液溢出或其它原因将样品室弄脏，要尽可能及时清理干净。

5、实验结束后将比色皿中的溶液倒尽，然后用蒸馏水或有机溶剂冲洗比色皿至干净，倒立晾干后放入比色皿盒中，防尘保存。关电源样品室，做好使用登记。

6、实验结束后剩余的的耗材、样品、溶剂及废液必须及时清理，一来可以保证实验室的清洁和安全，二来可以避免他人误拿、误扔。

7、实验室内严禁吸烟、使用明火等可能对实验研究及仪器性能造成影响的一切活动。

8、严禁在仪器设备上摆放任何物品；一切与实验无关的物品不得带入大型仪器室内。