2019年学院院级技能竞赛

仪器分析检验项目技能竞赛

紫外-可见分光光度法测定未知有机物的含量

一、说明

1、本题满分100分，完成时间150分钟。

2、考核成绩为操作过程评分、测定结果评分和考核时间评分之和。

3、全部操作过程时间和结果处理时间计入时间限额。

二、操作步骤

1、标准曲线的绘制

1.1 200.0ug/mL磺基水杨酸标准溶液的配制：准确移取10.00mL浓度为2000ug/mL的磺基水杨酸酸标准溶液于100mL的容量瓶中，用蒸馏水定容，摇匀待用。

1.2 标准系列溶液的配制：用5.00mL吸量管准确吸取200.00ug/mL磺基水杨酸酸标准溶液1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL于5个50.00mL容量瓶中，用蒸馏水定容，于最大吸收波长235nm处分别测出其吸光度A。然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制出标准曲线。

2、样品测定:移取未知样品溶液5.00mL2份于50.00mL容量瓶中，用蒸馏水定容，于最大吸收波长处分别测出其吸光度Ax，并从标准曲线查出样品的浓度。

3、结果计算：根据未知液的稀释倍数，可求出未知溶液的浓度。

计算公式：

——原始未知溶液浓度，μg/mL；——查出的未知溶液浓度，μg/mL；

——未知溶液的稀释倍数。

三、报告单：

1.标准曲线的绘制：测量波长：_235_ nm；标准使用液浓度：______         __ ug/mL

| 溶液代号 | 吸取标液体积，mL | c，ug/mL | 实际测得A实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

2、由试样的测定结果和稀释倍数，用计算法求出试样中磺基水杨酸的含量、平均值和极差。

| 编 号 | 1 | 2 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样溶液移取的体积/mL |  |  |  |
| 试样溶液定容后的体积/mL | 50.00 | 50.00 |  |
| 吸光度A |  |  |  |
| 查得试样中磺基水杨酸含量Cx/μg·mL－1 |  |  |  |
| 原始试样中磺基水杨酸含量C0/μg·mL－1 |  |  |  |
| 原始试样中磺基水杨酸含量平均值/μg·mL－1 |  |  |  |
| 极差/μg·mL－1 |  |  |  |

计算公式：

定量分析结果：未知磺基水杨酸的浓度为__________________。