2016年学院院级技能竞赛化学分析项目技能竞赛标准溶液的标定评分标准

抽签号：              姓名：                学号

| 序号 | 作业 项目 | 考核内容 | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基准物 的称量 （11分） | 称量操作 | 2 | 1.检查天平水平 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.清扫天平 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敲样动作正确 |  |  |  |  |
|  |  | 基准物 称量范围 | 7 | 1.在规定量±5%～±10%内 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.称量范围最多不超过±10% |  | 每错一个扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 结束工作 | 2 | 1.复原天平 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.放回凳子 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.仪器使用记录 |  |  |  |  |
| 二 | 滴定前准备工作（6分） | 洗涤 | 1 | 洗涤干净 |  | 洗涤不干净，扣1分 |  |  |
|  |  | 试漏 | 1 | 试漏正确 |  | 没有试漏，扣1分 |  |  |
|  |  | 排气泡 | 1 | 排气泡 |  | 不排气泡，扣1分 |  |  |
|  |  | 调零 | 1 | 加液后，静止2分钟调零 |  | 加液后立刻调零，扣1分 |  |  |
|  |  | 溶样 | 2 | 溶样操作正确 |  | 溶样操作不正确，扣2分 |  |  |
| 三 | 滴定 操作 (11分) | 滴定管的洗涤 | 1 | 洗涤干净 |  | 洗涤不干净,扣1分 |  |  |
|  |  | 滴定管的润洗 | 1 | 润洗方法正确 |  | 润洗方法不正确，扣1分 |  |  |
|  |  | 滴定操作 | 9 | 1.滴加指示剂操作正确 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.滴定速度适当 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.摇瓶操作正确 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.半滴操作正确 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.冲洗锥形瓶内壁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.终点平行性 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.终点控制熟练 |  |  |  |  |
| 四 | 终点 （4分） | 标定终点 | 4 | 终点判断正确 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
| 五 | 读数 （4分） | 读数 | 4 | 读数正确 |  | 以读数差在0.02mL为正确，每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
| 六 | 原始数据记录（4分） | 原始数据记录 | 4 | 1.原始数据记录不用其他纸张记录 2.原始数据及时记录 3.正确进行滴定管体积校正 |  | 每错一个扣1分，扣完为止（现场裁判应核对校正体积校正值） |  |  |
| 七 | 文明操作结束工作 （3分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 3 | 1.仪器摆放整齐 2.废纸/废液不乱扔乱倒 3.结束后清洗仪器 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 八 | 重大失误（本项最多扣10分） |  |  | 称量失败，每重称一次倒扣2分。溶液配制失误，重新配制的，每次倒扣5分重新滴定，每次倒扣5分。篡改（如伪造、凑数据等）测量数据的，总分以零分计 |  |  |  |  |
| 九 | 时间 | 150分钟，按时收卷，不得延时 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 数据记录及处理 （7分） | 记录 | 2 | 1.规范改正数据 |  | 每错一个扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.不缺项 |  |  |  |  |
|  |  | 计算 | 3 | 计算过程及结果正确。（由于第一次错误影响到其他不再扣分）。 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 有效数字保留 | 2 | 有效数字位数保留正确或修约正确 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 十 一 | 标定结果 （50分） | 精密度 | 30 | 相对极差≤0.20％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<相对极差≤0.40％ |  | 扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<相对极差≤0.60％ |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.60％<相对极差≤0.80％ |  | 扣15分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.80％<相对极差≤1.00％ |  | 扣20分 |  |  |
|  |  |  |  | 相对极差>1.00％ |  | 扣30分 |  |  |
|  |  | 准确度 | 20 | ∣相对误差∣≤0.20％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<∣相对误差∣≤0.40％ |  | 扣4分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<∣相对误差∣≤0.60％ |  | 扣8分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.60％<∣相对误差∣≤0.80％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.80％<∣相对误差∣≤1.00％ |  | 扣16分 |  |  |
|  |  |  |  | ∣相对误差∣>1.00％ |  | 扣20分 |  |  |

考评员签名