2019年学院院级技能竞赛药品检测技术项目技能竞赛

葡萄糖酸钙中钙含量的测定

一、说明

1、本题满分100分，完成时间120分钟。

2、考核成绩为操作过程评分、测定结果评分和考核时间评分之和。

3、全部操作过程时间和结果处理时间计入时间限额。

二、操作步骤

1、EDTA(0.05mol/L)标准滴定溶液的配制和标定

（1）配制：称取 EDTA 19g，加适量的水溶解并稀释至 1000mL，摇匀。

（2）标定：取约 800℃灼烧至恒重的基准氧化锌 1.5g，精密称定（减量法），于 100mL小烧杯中，用少量水润湿，加稀盐酸（20%）20mL 使溶解，定量转移至 250mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密移取 25.00mL 上述溶液于锥形瓶中（不得从容量瓶中直接移取）加水 75mL，加 0.025%甲基红的乙醇溶液 1 滴，滴加氨试液至溶液显微黄色（pH≈7～8），加氨-氯化铵缓冲液（pH≈10.0）10mL, 再加铬黑 T 指示剂（5g/L）5 滴，用配制的 EDTA 液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。每 1mLEDTA 滴定液（0.05 mol/L）相当于 4.069mg 的氧化锌。

平行测定 3 次，并将滴定的结果用空白试验校正。

（3）计算：根据 EDTA 滴定液的消耗量与氧化锌的取用量，算出 EDTA 滴定液的浓度。

c(ETDA)—EDTA 滴定液浓度，mol/L；

m—氧化锌的质量，g；

V —消耗 EDTA 滴定液的体积，mL；

V0 —空白试验消耗 EDTA 滴定液的体积，mL；

T— 滴定度，mg/mL。

2、葡萄糖酸钙（C12H22CaO14•H2O）含量测定

（1）测定：取葡萄糖酸钙（C12H22CaO14•H2O）0.5g，精密称定（增量法），加水 100 mL，微温（50度）使溶解，加氢氧化钠试液（4.3%）15 mL 与钙紫红素指示剂 0.1g，用 EDTA 滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液自紫色转变为纯蓝色。每 1mLEDTA 滴定液（0.05mol/L）相当于 22.42mg 的C12H22CaO14•H2O。

平行测定 3 份，并将滴定的结果用空白试验校正。

（2）计算：按下式葡萄糖酸钙（C12H22CaO14•H2O）百分含量：

式中：

w—葡萄糖酸钙（C12H22CaO14•H2O）百分含量；

m—供试品取样量，g；

V—消耗 EDTA 滴定液的体积，mL；

V 0 —空白消耗 EDTA滴定液的体积，mL；

T—滴定度，mg/mL；

F—滴定液的校正因子，F=c测/0.05 (c实际浓度为标定出的EDTA滴定液的实际浓度，C规定浓度=0.05mol/L)

3.数据记录与处理

EDTA(0.05mol/L)标准溶液标定

| 测定次数 项目 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准物 称量 | m倾样前/g |  |  |  |
|  | m倾样后/g |  |  |  |
|  | m(氧化锌)/g |  |  |  |
| 移取试液体积/mL |  |  |  |  |
| 滴定管初读数/mL |  |  |  |  |
| 滴定管终读数/mL |  |  |  |  |
| 滴定消耗EDTA体积/mL |  |  |  |  |
| 溶液温度/℃ |  |  |  |  |
| 温度补正值 |  |  |  |  |
| 溶液温度校正值/mL |  |  |  |  |
| 实际消耗EDTA体积/mL |  |  |  |  |
| 空白/mL |  |  |  |  |
| c/mol/L |  |  |  |  |
| /mol/L |  |  |  |  |
| 相对极差/% |  |  |  |  |

葡萄糖酸钙的测定

| 测定次数 项目 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 称量 | m加样前/g |  |  |  |
|  | m加样后/g |  |  |  |
|  | m葡萄糖酸钙/g |  |  |  |
| 滴定管初读数/mL |  |  |  |  |
| 滴定管终读数/mL |  |  |  |  |
| 滴定消耗EDTA体积/mL |  |  |  |  |
| 溶液温度/℃ |  |  |  |  |
| 温度补正值 |  |  |  |  |
| 溶液温度校正值/mL |  |  |  |  |
| 实际消耗EDTA体积/mL |  |  |  |  |
| c(EDTA)/mol/L |  |  |  |  |
| w(葡萄糖酸钙)/% |  |  |  |  |
| (葡萄糖酸钙)/% |  |  |  |  |
| 相对极差/% |  |  |  |  |